МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» (МАИ)

Кафедра 806
«Вычислительная математика и программирование»

Отчёт по лабораторной работе №6 

«Цифровая обработка изображений в частотной области. Часть 2»

по курсу 

«Цифровая обработка изображений»

Выполнил: студент гр. М80-105СВ-25

Крючков А.В.

Принял:

Гаврилов К.Ю.

Москва
2026

Задание 5

- Дано цветное изображение A6_05_1.jpg.

Создайте периодическую помеху, имеющую вид плоской наклонной волны, содержащей 50 периодов колебаний по вертикали и 150 периодов по горизонтали.

Заданное изображение переведите в полутоновой формат и введите в него созданную помеху таким образом, чтобы ее энергия была в 4 раза больше энергии заданного изображения.

Постройте спектр искаженного помехой изображения и определите на нем области созданной помехи.

Рекомендация: при отображении спектра используйте логарифмическое                преобразование яркости с адаптивным коэффициентом нелинейности.

Постройте режекторный кольцевой фильтр, удаляющий все помехи с заданными частотами и с помощью этого фильтра отфильтруйте помеху на изображении.

Постройте режекторный точечный фильтр, удаляющий только частоты созданной помехи.

Сравните результаты фильтрации, полученные с помощью кольцевого и  точечного режекторных фильтров.

- Дано изображение A6_05_2.jpg, сильно искаженное периодической помехой.

Построив спектр изображения, определите частоты помех.

Рекомендация: при отображении спектра используйте логарифмическое               преобразование яркости с адаптивным коэффициентом нелинейности.

Постройте точечный режекторный фильтр, подавляющий все обнаруженные помеховые частоты.

Выполните фильтрацию и оцените качество отфильтрованного изображения.

Код

%% ЦОИ — ЛР0 — вариант 5

% Частотная фильтрация периодических помех: режекторные фильтры (ring/notch).

clear; close all; clc;

thisDir = fileparts(mfilename("fullpath"));

imgDir = fullfile(thisDir, "Рисунки");

outDir = fullfile(thisDir, "Результаты");

if ~exist(outDir, "dir"); mkdir(outDir); end

% Режим синтеза помехи для части 1:

% "diagonal" — одна плоская волна с частотами (u0,v0) (наклонная)

waveMode = "diagonal";

%% Часть 1 — синтез помехи и фильтрация (A6_05_1.jpg)

Irgb = imread(fullfile(imgDir, "A6_05_1.jpg"));

I = im2double(rgb2gray(Irgb));

[M, N] = size(I);

% Плоская наклонная волна: 50 периодов по вертикали, 150 по горизонтали

vPeriods = 50;

uPeriods = 150;

P = makePlaneWave(M, N, vPeriods, uPeriods, waveMode);

% Ввод помехи с энергией в 4 раза больше энергии изображения

energyRatio = 4;

a = scaleToEnergyRatio(I, P, energyRatio);

Inoise = I + a * P;

F = fftshift(fft2(Inoise));

specNoisy = spectrumForDisplay(F);

% Частоты помехи в координатах fftshift (центр = 0)

u0 = uPeriods;

v0 = vPeriods;

W = 6;     % ширина вырезаемой полосы вокруг радиуса (ring)

R = 3;     % радиус вырезаемых точек вокруг пиков (notch)

% Фильтры подстраиваем под выбранный тип помехи

switch waveMode

case {"diagonal","product"}

% пики: (±u0,±v0), кольцо: D0 = sqrt(u0^2+v0^2)

D0 = hypot(u0, v0);

Hring = idealBandReject(M, N, D0, W);

notches = [ u0,  v0;

-u0, -v0;

u0, -v0;

-u0,  v0];

Hnotch = idealNotchReject(M, N, notches, R);

case "sum"

% пики: (±u0,0) и (0,±v0), кольца: D0=u0 и D0=v0

Hring = idealBandReject(M, N, u0, W) .* idealBandReject(M, N, v0, W);

notches = [ u0,  0;

-u0,  0;

0,  v0;

0, -v0];

Hnotch = idealNotchReject(M, N, notches, R);

otherwise

error("Unknown waveMode: %s", waveMode);

end

Iring = real(ifft2(ifftshift(F .* Hring)));

Inotch = real(ifft2(ifftshift(F .* Hnotch)));

IringDisp = mat2gray(Iring);

InotchDisp = mat2gray(Inotch);

% Оценка (сравнение с исходным I)

mseRing = mean((Iring(:) - I(:)).^2);

mseNotch = mean((Inotch(:) - I(:)).^2);

% Визуализация

fig1 = figure("Name", "Задание 5 — Часть 1", "Color", "w");

tiledlayout(fig1, 2, 3, "Padding", "compact", "TileSpacing", "compact");

nexttile; imshow(I); title("Исходное (полутоновое)");

nexttile; imshow(mat2gray(Inoise)); title(sprintf("С помехой (Eпом/Eизобр=%.1f)", energyRatio));

nexttile; imshow(specNoisy, []); title("Спектр (лог + адапт. нелин.)");

nexttile; imshow(Hring, []); title("Кольцевой режекторный фильтр");

nexttile; imshow(IringDisp); title(sprintf("Фильтрация кольцом (MSE=%.4g)", mseRing));

nexttile; imshow(InotchDisp); title(sprintf("Фильтрация точками (MSE=%.4g)", mseNotch));

exportgraphics(fig1, fullfile(outDir, "part1_overview.png"), "Resolution", 200);

imwrite(mat2gray(P), fullfile(outDir, "part1_noise_pattern.png"));

imwrite(mat2gray(Inoise), fullfile(outDir, "part1_noisy.png"));

imwrite(IringDisp, fullfile(outDir, "part1_filtered_ring.png"));

imwrite(InotchDisp, fullfile(outDir, "part1_filtered_notch.png"));

%% Часть 2 — обнаружение частот помех и фильтрация (A6_05_2.jpg)

I2 = im2double(imread(fullfile(imgDir, "A6_05_2.jpg")));

if ndims(I2) == 3

I2 = rgb2gray(I2);

end

[M2, N2] = size(I2);

F2 = fftshift(fft2(I2));

spec2 = spectrumForDisplay(F2);

% Поиск помеховых частот как ярких пиков спектра (кроме центра)

numPeaks = 10;

centerRadius = 12;   % игнорируем центр

minSeparation = 8;

peaks = findSpectrumPeaks(F2, numPeaks, centerRadius, minSeparation);

R2 = 2.5;

H2 = idealNotchReject(M2, N2, peaks, R2);

I2f = real(ifft2(ifftshift(F2 .* H2)));

I2f = mat2gray(I2f);

fig2 = figure("Name", "Задание 5 — Часть 2", "Color", "w");

tiledlayout(fig2, 2, 2, "Padding", "compact", "TileSpacing", "compact");

nexttile; imshow(I2); title("Искажённое изображение");

nexttile; imshow(spec2, []); title("Спектр (лог + адапт. нелин.)");

nexttile; imshow(H2, []); title("Точечный режекторный фильтр");

nexttile; imshow(I2f); title("Результат фильтрации");

exportgraphics(fig2, fullfile(outDir, "part2_overview.png"), "Resolution", 200);

imwrite(I2f, fullfile(outDir, "part2_filtered_notch.png"));

fprintf("Часть 1: MSE ring=%.6g, notch=%.6g\n", mseRing, mseNotch);

fprintf("Часть 2: найдено пиков (с учётом симметрии): %d\n", size(peaks, 1));

%% Локальные функции

function P = makePlaneWave(M, N, vPeriods, uPeriods, mode)

[x, y] = meshgrid(0:N-1, 0:M-1);

switch mode

case "diagonal"

P = sin(2*pi*(uPeriods*x/N + vPeriods*y/M));

case "product"

P = sin(2*pi*(uPeriods*x/N)) .* sin(2*pi*(vPeriods*y/M));

case "sum"

P = sin(2*pi*(uPeriods*x/N)) + sin(2*pi*(vPeriods*y/M));

otherwise

error("Unknown mode: %s", mode);

end

end

function a = scaleToEnergyRatio(I, P, ratio)

Ei = sum(I(:).^2);

Ep = sum(P(:).^2);

a = sqrt((ratio * Ei) / max(Ep, eps));

end

function S = spectrumForDisplay(Fshift)

A = abs(Fshift);

L = log1p(A);

L = L / max(L(:));

gamma = 0.7;

S = L .^ gamma;

end

function H = idealBandReject(M, N, D0, W)

[U, V] = freqGrid(M, N);

D = hypot(U, V);

H = ones(M, N);

H(abs(D - D0) <= (W/2)) = 0;

end

function H = idealNotchReject(M, N, notches, R)

[U, V] = freqGrid(M, N);

H = ones(M, N);

for k = 1:size(notches, 1)

u0 = notches(k, 1);

v0 = notches(k, 2);

Dk = hypot(U - u0, V - v0);

H(Dk <= R) = 0;

end

end

function [U, V] = freqGrid(M, N)

u = (-floor(N/2)):(ceil(N/2)-1);

v = (-floor(M/2)):(ceil(M/2)-1);

[U, V] = meshgrid(u, v);

end

function peaks = findSpectrumPeaks(Fshift, numPeaks, centerRadius, minSep)

A = log1p(abs(Fshift));

A = A / max(A(:));

[M, N] = size(A);

[U, V] = freqGrid(M, N);

mask = hypot(U, V) >= centerRadius;

vals = A(mask);

idxAll = find(mask);

[~, order] = sort(vals, "descend");

idxSorted = idxAll(order);

chosen = zeros(0, 2);

for t = 1:numel(idxSorted)

if size(chosen, 1) >= numPeaks

break;

end

[r, c] = ind2sub([M, N], idxSorted(t));

u0 = U(r, c);

v0 = V(r, c);

if ~isempty(chosen)

if any(hypot(chosen(:, 1) - u0, chosen(:, 2) - v0) < minSep)

continue;

end

end

chosen(end+1, :) = [u0, v0];

end

peaks = unique([chosen; -chosen], "rows");

end

Результат:

Вывод: Задание выполнено в полном объёме