МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» (МАИ)

Кафедра 806
«Вычислительная математика и программирование»

Отчёт по лабораторной работе №3 

«Основы работы с цифровыми изображениями в Matlab»

по курсу 

«Цифровая обработка изображений»

Выполнил: студент гр. М80-105СВ-25

Крючков А.В.

Принял:

Гаврилов К.Ю.

Москва
2025

Задание 7

Для всех пунктов задания используется одно и то же изображение:

Img3_XX_1.jpg, где XX – номер варианта.

1. Исследование пространственных фильтров для подавления шумов на

изображениях.

1.1. Моделирование искажения изображений с помощью шумов.

Проведите моделирование искажения изображения путем

добавления следующих шумов: гауссовский шум, шум типа «соль и

перец».

1.2. Составьте программу, выполняющую подавление шумов с помощью

масочных фильтров следующего вида:

- среднеарифметический;

- среднегеометрический;

- среднегармонический;

- медианный.

1.3. Проведите исследование эффективности подавления шумов обоих

видов (гауссовского и «соль и перец») при различных уровнях

зашумления и при использовании фильтров различного вида.

2. Использование пространственных фильтров для повышения резкости

изображения.

2.1. Использование Лапласиана.

Используя расфокусировку с помощью гауссовского фильтра

получите слегка размытое изображение.

Используя Лапласиан улучшите резкость изображения. Путем

анализа некоторых деталей изображения (букв, символов, мелких

деталей) сделайте выводы о степени улучшения изображения в

результате использования Лапласиана (например, стали ли читаться

буквы, насколько лучше видны отдельные детали и т.д.).

Используйте две функции Matlab: imfilter с маской Лапласиана и

locallapfilt.

Сравните результаты улучшения изображения.

2.2. Использование маски Собела.

Используя такую же расфокусировку заданного изображения, что и

в п. 2.1, улучшите резкость с помощью масочного фильтра Собела.

2.3. Сравните эффективность работы двух алгоритмов улучшения

резкости изображения: Лапласиана и оператора Собела.

Задание 1

%% 1.1. Моделирование искажения изображений с помощью шумов.

% Проведите моделирование искажения изображения путем добавления следующих шумов: гауссовский шум, шум типа «соль и перец».

imagePath = 'Img3_07_1.jpg';

originalImage = im2double(rgb2gray(imread(imagePath)));

% Параметры шумов

gaussianVar = 0.01;   % Дисперсия гауссовского шума

spDensity = 0.05;     % Плотность шума "соль и перец" (5%)

% Добавление шумов

gaussianImage = imnoise(originalImage, 'gaussian', 0, gaussianVar);

spImage = imnoise(originalImage, 'salt & pepper', spDensity);

figure;

subplot(1,3,1);

imshow(originalImage);

title('Исходное изображение');

subplot(1,3,2);

imshow(gaussianImage);

title(['Гауссовский шум (дисперсия = ', num2str(gaussianVar), ')']);

subplot(1,3,3);

imshow(spImage);

title(['Шум "соль и перец" (плотность = ', num2str(spDensity), ')']);

%% 1.2. Составьте программу, выполняющую подавление шумов с помощью масочных фильтров следующего вида:

% - среднеарифметический;

% - среднегеометрический;

% - среднегармонический;

% - медианный.

% Параметры фильтров

filterSize = [3, 3]; % Размер ядра фильтра (3x3)

% 1. Среднеарифметический фильтр

hMean = fspecial('average', filterSize);

meanGaussianImage = imfilter(gaussianImage, hMean);

meanSpImage = imfilter(spImage, hMean);

% 2. Среднегеометрический фильтр

geometricFilter = @(x) exp(mean(log(x(:) + eps))); % +eps для избежания log(0)

geomGaussianImage = nlfilter(gaussianImage, filterSize, geometricFilter);

geomSpImage = nlfilter(spImage, filterSize, geometricFilter);

% 3. Среднегармонический фильтр

harmonicFilter = @(x) numel(x) / sum(1./(x(:) + eps)); % +eps для избежания деления на 0

harmGaussianImage = nlfilter(gaussianImage, filterSize, harmonicFilter);

harmSpImage = nlfilter(spImage, filterSize, harmonicFilter);

% 4. Медианный фильтр

medGaussianImage = medfilt2(gaussianImage, filterSize);

medSpImage = medfilt2(spImage, filterSize);

% Визуализация результатов для гауссовского шума

figure;

subplot(2, 3, 1);

imshow(gaussianImage);

title('Гауссовский шум');

subplot(2, 3, 2);

imshow(meanGaussianImage);

title('Среднеарифм.');

subplot(2, 3, 3);

imshow(geomGaussianImage);

title('Среднегеометр.');

subplot(2, 3, 4);

imshow(harmGaussianImage);

title('Среднегармон.');

subplot(2, 3, 5);

imshow(medGaussianImage);

title('Медианный');

% Визуализация результатов для шума "соль и перец"

figure;

subplot(2, 3, 1);

imshow(spImage);

title('Шум "соль и перец"');

subplot(2, 3, 2);

imshow(meanSpImage); title('Среднеарифм.');

subplot(2, 3, 3);

imshow(geomSpImage);

title('Среднегеометр.');

subplot(2, 3, 4);

imshow(harmSpImage);

title('Среднегармон.');

subplot(2, 3, 5);

imshow(medSpImage);

title('Медианный');

%% 1.3. Проведите исследование эффективности подавления шумов обоих видов (гауссовского и «соль и перец») при различных уровнях зашумления и при использовании фильтров различного вида.

% Параметры тестирования

gaussianVars = [0.01, 0.05, 0.1];   % Уровни гауссовского шума

spDensities = [0.01, 0.05, 0.1];    % Уровни шума "соль и перец"

psnrResults = zeros(4, 2, 3); % [фильтр, тип шума, уровень]

% Функция для расчёта Peak Signal-to-Noise Ratio

% Чем выше PSNR — тем ближе отфильтрованное изображение к исходному.

calculatePsnr = @(orig, noisy) 10 * log10(1 / mean((orig(:) - noisy(:)).^2));

% Тестирование для гауссовского шума

for i = 1:3

gaussianImage = imnoise(originalImage, 'gaussian', 0, gaussianVars(i));

meanImage = imfilter(gaussianImage, hMean);

geomImage = nlfilter(gaussianImage, filterSize, geometricFilter);

harmImage = nlfilter(gaussianImage, filterSize, harmonicFilter);

medImage = medfilt2(gaussianImage, filterSize);

psnrResults(1, 1, i) = calculatePsnr(originalImage, meanImage);

psnrResults(2, 1, i) = calculatePsnr(originalImage, geomImage);

psnrResults(3, 1, i) = calculatePsnr(originalImage, harmImage);

psnrResults(4, 1, i) = calculatePsnr(originalImage, medImage);

end

% Тестирование для шума "соль и перец"

for i = 1:3

spImage = imnoise(originalImage, 'salt & pepper', spDensities(i));

meanImage = imfilter(spImage, hMean);

geomImage = nlfilter(spImage, filterSize, geometricFilter);

harmImage = nlfilter(spImage, filterSize, harmonicFilter);

medImage = medfilt2(spImage, filterSize);

psnrResults(1, 2, i) = calculatePsnr(originalImage, meanImage);

psnrResults(2, 2, i) = calculatePsnr(originalImage, geomImage);

psnrResults(3, 2, i) = calculatePsnr(originalImage, harmImage);

psnrResults(4, 2, i) = calculatePsnr(originalImage, medImage);

end

% Вывод таблицы Peak Signal-to-Noise Ratio

disp('Peak Signal-to-Noise Ratio (dB) для разных фильтров и шумов:');

disp('-----------------------------------------------------------');

disp('                      | Гауссовский шум | Шум "соль и перец"');

disp('                      | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |');

disp('-----------------------------------------------------------');

filters = {'Ср. арифм. ', 'Ср. геом. ', 'Ср. гарм. ', 'Медианный '};

for k = 1:4

row = [filters{k}, ...

num2str(psnrResults(k, 1, :)), "|", ...

num2str(psnrResults(k, 2, :))];

disp(row);

end

% Выводы:

% 1. Гауссовский шум:

% - Лучше всего работает среднеарифметический фильтр.

% 2. Шум соль и перец:

% - Медианный фильтр демонстрирует наилучшие результаты.

% 3. Зависимость от уровня шума:

% - С ростом уровня шума PSNR всех фильтров снижается.

% - Медианный фильтр сохраняет устойчивость даже при плотности шума 10%.

Результат:

Выводы:

1. Гауссовский шум:

- Лучше всего работает среднеарифметический фильтр.

2. Шум соль и перец:

- Медианный фильтр демонстрирует наилучшие результаты.

3. Зависимость от уровня шума:

- С ростом уровня шума PSNR всех фильтров снижается.

- Медианный фильтр сохраняет устойчивость даже при плотности шума 10%.

Задание 2

%% 2.1. Использование Лапласиана.

% Используя расфокусировку с помощью гауссовского фильтра

% получите слегка размытое изображение.

% Используя Лапласиан улучшите резкость изображения. Путем

% анализа некоторых деталей изображения (букв, символов, мелких

% деталей) сделайте выводы о степени улучшения изображения в

% результате использования Лапласиана (например, стали ли читаться

% буквы, насколько лучше видны отдельные детали и т.д.).

% Используйте две функции Matlab: imfilter с маской Лапласиана и locallapfilt.

% Сравните результаты улучшения изображения.

grayImage = im2double(rgb2gray(imread('Img3_07_1.jpg')));

% Гауссово размытие

sigma = 1.5;

blurredImage = imgaussfilt(grayImage, sigma);

% Лапласиан через imfilter

laplacianMask = [0 1 0; 1 -4 1; 0 1 0];

laplacianImage = imfilter(blurredImage, laplacianMask, 'replicate', 'same');

sharpenedImfilter = im2uint8(mat2gray(blurredImage - laplacianImage));

% Лапласиан через locallapfilt

alpha = 0.4; % степень сглаживания

beta = 0.8; % степень усиления деталей

sharpenedLocallap = locallapfilt(im2uint8(blurredImage), alpha, beta);

figure;

subplot(1,3,1);

imshow(blurredImage);

title('Размытое изображение');

subplot(1,3,2);

imshow(sharpenedImfilter);

title('Лапласиан (imfilter)');

subplot(1,3,3);

imshow(sharpenedLocallap);

title('Лапласиан (locallapfilt)');

%% 2.2. Использование маски Собела.

% Используя такую же расфокусировку заданного изображения, что и

% в п. 2.1, улучшите резкость с помощью масочного фильтра Собела.

% Маски Собела для обнаружения краёв

sobelGx = [-1 0 1; -2 0 2; -1 0 1];

sobelGy = [-1 -2 -1; 0 0 0; 1 2 1];

% Применение фильтра Собела

sobelX = imfilter(blurredImage, sobelGx, 'replicate', 'same');

sobelY = imfilter(blurredImage, sobelGy, 'replicate', 'same');

sobelMagnitude = mat2gray(sqrt(sobelX.^2 + sobelY.^2));

% Улучшение резкости (добавление краёв к исходному размытому изображению)

k = 0.7; % Коэффициент усиления

sharpenedSobel = im2uint8(mat2gray(blurredImage + k * sobelMagnitude));

figure;

subplot(1,2,1);

imshow(blurredImage);

title('Размытое изображение');

subplot(1,2,2);

imshow(sharpenedSobel);

title('Собел (k=0.7)');

%% 2.3. Сравните эффективность работы двух алгоритмов улучшения резкости изображения: Лапласиана и оператора Собела.

figure;

subplot(1,3,1);

imshow(sharpenedImfilter);

title('Лапласиан (imfilter)');

subplot(1,3,2);

imshow(sharpenedLocallap);

title('Лапласиан (locallapfilt)');

subplot(1,3,3);

imshow(sharpenedSobel);

title('Собел');

figure;

imshowpair(sharpenedImfilter, sharpenedSobel, 'montage');

title('Сравнение Лапласиана imfilter (слева) и Собела (справа)');

Результат:

Вывод: Задание выполнено в полном объёме